Семинар. Программирование для IoT

Выполнил: Кайназар Абдурауф

Цель: научиться выбирать плату, датчики и технологию связи под задачу, читать и исправлять код для микроконтроллера, рассчитывать энергопотребление и передавать данные по MQTT. Что нужно: браузер и сайт wokwi.com — бесплатный онлайн-симулятор ESP32 и Arduino. Регистрация не обязательна, настоящая плата не нужна. Создайте проект: New Project → ESP32 → MicroPython (или Arduino, если пишете на C++).

Часть 1. Разминка (10 минут)

1.1. Назовите четыре слоя архитектуры IoT-системы и приведите пример устройства или программы для каждого.

1) Устройства (сенсорный слой): датчики и микроконтроллер, например ESP32 с датчиком DHT22.

2) Сеть (связь): Wi-Fi-роутер, шлюз LoRaWAN, протоколы MQTT/HTTP.

3) Сервер / облако (обработка и хранение): MQTT-брокер Mosquitto, ThingSpeak, база данных.

4) Приложение: мобильное приложение или дашборд (Home Assistant, Grafana).

1.2. Чем датчик отличается от исполнителя? Приведите по два примера.

Датчик измеряет физическую величину и передаёт её контроллеру (вход): DHT22 (температура), фоторезистор (свет).

Исполнитель получает команду от контроллера и воздействует на мир (выход): реле насоса, сервопривод SG90.

1.3. Сколько раз выполняются функции setup() и loop() в программе Arduino?

setup() выполняется один раз при включении или сбросе платы, loop() повторяется бесконечно, пока есть питание.

1.4. Почему у программы на микроконтроллере нет «выхода»?

На микроконтроллере нет операционной системы, куда программа могла бы вернуться. Устройство должно постоянно опрашивать датчики и реагировать, поэтому работает бесконечный цикл; остановить его можно только отключением питания или сном.

1.5. Что такое брокер и топик в протоколе MQTT?

Брокер: сервер-посредник, который принимает сообщения от издателей и рассылает их подписчикам (Mosquitto, HiveMQ).

Топик: адрес канала в виде иерархической строки через «/», например home/kitchen/temp; по нему брокер решает, кому доставить сообщение.

Часть 2. Задачи (40 минут)

Задача 1. Выбор платы

Для каждой задачи выберите Arduino Uno, ESP32 или Raspberry Pi и объясните выбор.

| Задача | Плата | Почему |
| --- | --- | --- |
| Макет светофора для урока физики | Arduino Uno | Нужно только 3 светодиода и задержки, сеть не нужна; простая и дешёвая плата для урока. |
| Датчик температуры на батарейке, отправляет данные по Wi-Fi | ESP32 | Встроенный Wi-Fi и глубокий сон (~10 мкА), поэтому долго работает от батарейки. |
| Камера у двери, распознающая лица | Raspberry Pi | Распознавание лиц требует Linux, камеры, OpenCV и мощного процессора с ОЗУ. |
| Домашний сервер Home Assistant | Raspberry Pi | Home Assistant - сервер с полноценной ОС, базой данных, работает круглосуточно. |
| Умная розетка с управлением из приложения | ESP32 | Встроенный Wi-Fi для связи с приложением, дешёвая, легко управляет реле розетки. |

Задача 2. Датчик и интерфейс

Соедините устройство с интерфейсом, через который оно обычно подключается: GPIO, ADC, PWM, I²C, SPI, UART.

| Устройство | Интерфейс |
| --- | --- |
| Кнопка | GPIO (цифровой вход) |
| Ёмкостный датчик влажности почвы (аналоговый выход) | ADC (аналоговый вход) |
| Датчик давления BMP280 | I²C (может и SPI) |
| OLED-дисплей SSD1306 | I²C (бывают версии с SPI) |
| GPS-модуль | UART |
| Сервопривод SG90 | PWM |
| Модуль SD-карты | SPI |

Задача 3. Технология связи

Выберите Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, LoRaWAN или NB-IoT. Объясните через дальность и энергопотребление.

| Сценарий | Технология | Почему |
| --- | --- | --- |
| Датчик влажности на поле в 3 км от фермы | LoRaWAN | Дальность до 10-15 км на открытой местности, очень низкое энергопотребление, данных мало. |
| Фитнес-браслет, связанный с телефоном | Bluetooth LE | Расстояние до телефона несколько метров, BLE очень экономный для браслета. |
| IP-камера видеонаблюдения во дворе | Wi-Fi | Видео требует высокой скорости; камера питается от сети, роутер рядом. |
| 20 датчиков открытия окон в доме, лампы и выключатели | Zigbee | Mesh-сеть: лампы ретранслируют сигнал по всему дому, датчики годами работают от батарейки. |
| Счётчик воды в подвале многоэтажки, где нет Wi-Fi | NB-IoT | Сотовая сеть хорошо проникает в подвалы, свой шлюз не нужен, низкое потребление. |

Задача 4. АЦП и датчик почвы

АЦП ESP32 12-битный: он превращает напряжение 0…3,3 В в число 0…4095 (считайте зависимость линейной).

а) Какое напряжение соответствует числу 2048? Какое число даст напряжение 0,8 В?

U = N / 4095 · 3,3 В. Для N = 2048: U = 2048 / 4095 · 3,3 ≈ 1,65 В.

N = U / 3,3 · 4095. Для U = 0,8 В: N = 0,8 / 3,3 · 4095 ≈ 993.

б) Ёмкостный датчик почвы показал 3000 в сухой земле и 1200 в только что политой. Выведите формулу влажности в процентах и посчитайте её для показания 2100.

Чем суше почва, тем больше число. 3000 → 0 %, 1200 → 100 %, линейно между ними:

Влажность, % = (3000 − N) / (3000 − 1200) · 100 = (3000 − N) / 18

Для N = 2100: (3000 − 2100) / 18 = 900 / 18 = 50 %.

в) При каком показании нужно включать полив, если растению требуется не меньше 30 % влажности?

30 % соответствует N = 3000 − 0,30 · 1800 = 2460. Полив включаем, когда показание больше 2460 (почва суше 30 %).

Задача 5. Сколько проработает батарейка

Датчик на ESP32 питается от аккумулятора 2000 мА·ч. Каждые 10 минут он просыпается, за 5 секунд измеряет температуру и отправляет её по Wi-Fi, потребляя 100 мА. Остальное время — глубокий сон с потреблением 0,01 мА. (Цифры упрощены для расчёта.)

а) Найдите средний ток за 10 минут.

Цикл 600 с: 5 с по 100 мА и 595 с по 0,01 мА.

Iср = (5 · 100 + 595 · 0,01) / 600 = 505,95 / 600 ≈ 0,843 мА.

б) Сколько дней проработает аккумулятор?

t = 2000 мА·ч / 0,843 мА ≈ 2372 ч ≈ 99 дней.

в) Сколько часов он проработал бы, если бы устройство вообще не засыпало? Во сколько раз сон продлевает работу?

Без сна: t = 2000 мА·ч / 100 мА = 20 ч.

Сон продлевает работу в 2372 / 20 ≈ 119 раз.

Задача 6. Топики MQTT

В MQTT знак + заменяет ровно один уровень топика, а # — все уровни до конца. Подписчик подписан на home/+/temp. Какие сообщения он получит?

| Топик сообщения | Получит? (да / нет) |
| --- | --- |
| home/kitchen/temp | да |
| home/kitchen/humidity | нет (другой последний уровень) |
| home/floor2/bedroom/temp | нет (+ заменяет только один уровень, а здесь два) |
| home/temp | нет (между home и temp нет уровня для +) |
| home/garage/temp | да |

б) Придумайте структуру топиков для датчиков колледжа: корпус → кабинет → тип датчика. Запишите топик температуры в кабинете 101 корпуса А, подписку на температуру во всех кабинетах корпуса А и подписку на все датчики кабинета 101.

Структура: college/<корпус>/<кабинет>/<тип_датчика>

Температура в кабинете 101 корпуса А: college/A/101/temperature

Подписка на температуру во всех кабинетах корпуса А: college/A/+/temperature

Подписка на все датчики кабинета 101: college/A/101/#

Задача 7. Найдите ошибки в коде

а) Светодиод должен мигать раз в секунду, но он всё время горит или не горит вовсе. Найдите две ошибки.

const int LED = 2; void setup() { } void loop() { digitalWrite(LED, HIGH); delay(1000); digitalWrite(LED, LOW); }

Ошибка 1: в setup() нет pinMode(LED, OUTPUT) - вывод не настроен как выход.

Ошибка 2: после digitalWrite(LED, LOW) нет задержки - loop() сразу снова включает светодиод, он почти всё время горит.

Исправленный код (500 + 500 мс = период 1 с):

const int LED = 2; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED, HIGH); delay(500); digitalWrite(LED, LOW); delay(500); }

б) Программа на MicroPython должна печатать температуру с датчика DHT22, но выдаёт ошибку или старые значения. Найдите две ошибки.

import dht, machine, time sensor = dht.DHT22(machine.Pin(4)) while True: t = sensor.temperature() print(t) time.sleep(0.5)

Ошибка 1: нет вызова sensor.measure() - без него temperature() возвращает старое значение или ошибку.

Ошибка 2: опрос каждые 0,5 с, а DHT22 можно читать не чаще раза в 2 с - датчик не успевает и даёт ошибку.

Исправленный код:

import dht, machine, time sensor = dht.DHT22(machine.Pin(4)) while True: try: sensor.measure() t = sensor.temperature() print(t) except OSError as e: print("Ошибка датчика:", e) time.sleep(2)

Задача 8. Аудит безопасности

В небольшом офисе установлены IP-камера с логином и паролем admin/admin, брокер MQTT на порту 1883 без пароля, прошивка камеры не обновлялась с момента покупки, а все умные устройства подключены к той же Wi-Fi сети, что и компьютеры бухгалтерии. Назовите четыре проблемы, чем каждая опасна и как её исправить. Какая реальная атака 2016 года использовала первую проблему?

1) Пароль admin/admin. Опасность: заводские пароли перебираются ботами за секунды, камеру захватят. Исправить: уникальный сложный пароль, отключить стандартную учётку.

2) MQTT на 1883 без пароля. Опасность: трафик не шифруется, любой может читать данные и отправлять команды. Исправить: логин/пароль, ACL, TLS на порту 8883.

3) Прошивка не обновлялась. Опасность: известные уязвимости остаются открытыми. Исправить: обновить прошивку и включить автообновление.

4) IoT и бухгалтерия в одной Wi-Fi сети. Опасность: через взломанную камеру атакуют компьютеры с финансовыми данными. Исправить: отдельная сеть/VLAN для IoT, правила файрвола.

Первую проблему использовал ботнет Mirai в 2016 году: он заражал камеры и роутеры со стандартными паролями и провёл DDoS-атаку на DNS-провайдера Dyn.

Часть 3. Практика в симуляторе Wokwi (25 минут)

Добавить компонент: кнопка «+» над схемой. Соединить: протяните провод от вывода компонента к выводу платы. Запуск — зелёная кнопка ▶. Сохраните ссылку на каждый проект и сдайте её вместе с листом.

Задание 3.1. Мигание (обязательно)

Подключите светодиод через резистор 220 Ом к GPIO 2. Напишите программу, которая мигает светодиодом с периодом 0,5 секунды (0,25 с горит, 0,25 с не горит).

# Задание 3.1. Мигание: период 0,5 с (0,25 с горит, 0,25 с нет) # Светодиод на GPIO 2 через резистор 220 Ом from machine import Pin import time led = Pin(2, Pin.OUT) while True: led.value(1) # включить time.sleep(0.25) led.value(0) # выключить time.sleep(0.25)

Задание 3.2. Термометр с вентилятором (обязательно)

Подключите датчик DHT22 к GPIO 4 и светодиод к GPIO 2 — он изображает вентилятор. Каждые 2 секунды выводите в консоль температуру и влажность. Если температура выше 30 °C — светодиод включается, иначе выключается. Проверьте: в Wokwi температуру датчика можно менять, нажав на него во время работы.

# Задание 3.2. Термометр с вентилятором # DHT22 -> GPIO 4, светодиод ("вентилятор") -> GPIO 2 # Каждые 2 с печатаем t и влажность; выше 30 °C включаем вентилятор import dht import time from machine import Pin THRESHOLD = 30.0 sensor = dht.DHT22(Pin(4)) fan = Pin(2, Pin.OUT) while True: try: sensor.measure() # сначала запускаем измерение t = sensor.temperature() h = sensor.humidity() fan_on = t > THRESHOLD # ровно 30 °C - выключен fan.value(1 if fan_on else 0) state = "ВКЛ" if fan_on else "ВЫКЛ" print("t = {:.1f} C ¦ влажность = {:.1f} % ¦ вентилятор: {}".format( t, h, state)) except OSError as e: print("Ошибка чтения DHT22:", e) time.sleep(2) # DHT22 нельзя опрашивать чаще раза в 2 с

Задание 3.3. Кнопка-переключатель (обязательно)

Подключите кнопку к GPIO 15 и GND. Каждое нажатие должно переключать светодиод: включён → выключен → включён. Подсказка: используйте Pin.PULL_UP, тогда нажатая кнопка даёт 0.

# Задание 3.3. Кнопка-переключатель # Кнопка между GPIO 15 и GND (PULL_UP: отпущена = 1, нажата = 0) # Каждое нажатие переключает светодиод на GPIO 2 from machine import Pin import time led = Pin(2, Pin.OUT) button = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP) led_on = False prev = button.value() while True: cur = button.value() if prev == 1 and cur == 0: # момент нажатия (1 -> 0) time.sleep_ms(30) # антидребезг if button.value() == 0: # нажатие настоящее led_on = not led_on led.value(led_on) print("Светодиод", "включён" if led_on else "выключен") prev = cur time.sleep_ms(10)

Задание 3.4. Отправка в MQTT (повышенная сложность)

Подключите ESP32 к Wi-Fi сети Wokwi-GUEST (без пароля) и каждые 5 секунд публикуйте температуру с DHT22 на брокер broker.hivemq.com в топик college/<ваша_фамилия>/temp. Проверьте, что сообщения приходят, через веб-клиент HiveMQ (поиск: «HiveMQ websocket client»), подписавшись на тот же топик.

# Задание 3.4. Отправка температуры в MQTT # ESP32 через Wi-Fi Wokwi-GUEST каждые 5 с публикует температуру DHT22 # на broker.hivemq.com в топик college/kainazar/temp import network import time import dht import machine import ubinascii from machine import Pin from umqtt.simple import MQTTClient BROKER = "broker.hivemq.com" TOPIC = b"college/kainazar/temp" # Уникальный Client ID из серийного номера чипа CLIENT_ID = b"esp32-kainazar-" + ubinascii.hexlify(machine.unique_id()) sensor = dht.DHT22(Pin(4)) # --- Wi-Fi --- wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect("Wokwi-GUEST", "") print("Подключение к Wi-Fi", end="") while not wlan.isconnected(): print(".", end="") time.sleep(0.1) print(" готово:", wlan.ifconfig()[0]) # --- MQTT --- def mqtt_connect(): client = MQTTClient(CLIENT_ID, BROKER, port=1883, keepalive=60) client.connect() print("Подключено к MQTT-брокеру", BROKER) return client client = mqtt_connect() while True: try: sensor.measure() t = sensor.temperature() payload = "{:.1f}".format(t) client.publish(TOPIC, payload) print("Отправлено в", TOPIC.decode(), ":", payload) except OSError as e: # обрыв связи или ошибка датчика: переподключаемся print("Ошибка:", e, "- переподключение") time.sleep(2) try: client = mqtt_connect() except OSError: pass time.sleep(5)

Отчёт по части 3

| Задание | Ссылка на проект Wokwi | Работает? (да / частично / нет) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |

Часть 4. Мини-проект на бумаге (5 минут)

Выберите идею: умная парковка, автоматический полив, контроль CO₂ в классе или своя. Опишите её по четырём слоям архитектуры.

| Слой | Ваше решение |
| --- | --- |
| Устройство: плата, датчики, исполнители | Автоматический полив. ESP32; ёмкостный датчик влажности почвы (ADC), DHT22 (воздух); исполнитель: насос 12 В через реле/MOSFET. |
| Связь: технология и протокол | Wi-Fi до роутера, протокол MQTT (телеметрия раз в 10 мин, команды полива в реальном времени). |
| Сервер / облако | MQTT-брокер (Mosquitto или HiveMQ Cloud) + база данных истории влажности (ThingSpeak / InfluxDB). |
| Приложение: что видит пользователь | Дашборд: текущая влажность, график за неделю, состояние насоса, кнопка «Полить», уведомление о сухой почве. |
| Как защитить систему | TLS (порт 8883), уникальный логин/пароль для каждого устройства, ACL на топики, отдельная сеть для IoT, обновление прошивки, лимит времени полива на случай отказа датчика. |

Критерии оценки

| Часть | Баллы |
| --- | --- |
| Часть 1. Разминка | 10 |
| Часть 2. Задачи 1–8 | 40 (по 5 за задачу) |
| Часть 3. Задания 3.1–3.3 | 30 (по 10) |
| Часть 3. Задание 3.4 | 10 |
| Часть 4. Мини-проект | 10 |
| Итого | 100 |