ЛАБОРАТОРНО-СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

MQTT на практике: брокер, топики и доставка сообщений

Выполнил: Кайназар Абдурауф

Цель работы

Увидеть своими глазами, как работает модель публикация/подписка: подключиться к реальному MQTT-брокеру, обменяться сообщениями с соседом по парте через интернет и проверить на опыте механизмы retained, завещания (LWT), постоянной сессии и уровней QoS.

Правила работы с публичным брокером

Брокер общий для всей группы и для всего интернета. Поэтому: (1) все ваши топики обязаны начинаться с личного префикса, иначе вы будете получать сообщения соседей и мешать им; (2) не подписывайтесь на «#» без префикса — туда приходит посторонний трафик со всего мира; (3) не отправляйте туда ничего личного: данные видны всем.

Ваш личный префикс топиков

Во всех заданиях вместо <N> подставляйте номер своего варианта, а вместо <ГРУППА> — номер группы. Например, для группы ИТ-21 и варианта 7 префикс будет такой:

lab/it21/07/...

В паре оба студента используют ОДИН И ТОТ ЖЕ префикс — префикс того, у кого меньше номер. Запишите его сюда и далее пользуйтесь только им:

Наш префикс: lab/<ГРУППА>/<N>/

Настройка подключения

Откройте веб-клиент, нажмите «+» слева и заполните поля. Остальные поля оставьте по умолчанию.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Name | Датчик (или Панель — в зависимости от роли) |
| Protocol | wss:// |
| Host | broker.emqx.io |
| Port | 8084 |
| Path | /mqtt |
| Client ID | оставить сгенерированный |
| MQTT Version | 3.1.1 |

Нажмите Connect. Признак успеха — зелёная отметка и надпись вида «Датчик@broker.emqx.io:8084» в списке слева.

Символ «#» на русской раскладке не набирается. Переключитесь на английскую (Alt+Shift) и нажимайте Shift+3.

Задание 0. Подключение (10 минут)

- Подключитесь к брокеру по параметрам из таблицы выше.

- Сделайте снимок экрана с успешным подключением — это скриншот № 1 для отчёта.

[вставить скриншот № 1]

Вопрос

Порт 8084 — это защищённое соединение. Какой порт использовался бы для обычного, незашифрованного подключения и чем вы рискуете, работая через него?

Ответ: Для обычного MQTT без шифрования используется порт 1883 (для WebSocket без TLS у EMQX - 8083). Через него логин, пароль и содержимое сообщений идут открытым текстом: их можно перехватить в той же Wi-Fi сети или подменить сообщения (атака «человек посередине»).

Задание 1. Первое сообщение (10 минут)

ПАНЕЛЬ: нажмите New Subscription и подпишитесь на топик:

lab/<ГРУППА>/<N>/#

ДАТЧИК: отправьте сообщение в топик:

Топик:     lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sector1/air/temperature

Сообщение: 23.4

Вопросы

- Сообщение ушло с одного компьютера и пришло на другой. Сколько прямых соединений между вашими компьютерами при этом было установлено? Обоснуйте.

Ответ: Ни одного. Каждый компьютер установил одно соединение только с брокером broker.emqx.io; датчик отдал сообщение брокеру, а брокер переслал его панели. Компьютеры друг о друге не знают.

- Знает ли датчик, сколько у него получателей? Что изменится для датчика, если к теме подпишется ещё пять человек?

Ответ: Нет. Датчик публикует в топик и не знает, кто подписан. Если подпишутся ещё пять человек, для датчика ничего не изменится: он по-прежнему отправляет одно сообщение, а рассылку всем подписчикам выполняет брокер.

- ДАТЧИК: отправьте сообщение в топик lab/<ГРУППА>/<другой номер>/test. Что увидит ваша панель и почему?

Ответ: Наша панель ничего не увидит: она подписана на lab/<ГРУППА>/<N>/#, а сообщение ушло в чужую ветку. Его получит тот, кто подписан на префикс с другим номером. Брокер доставляет сообщения только по совпадению топика с подпиской.

Задание 2. Шаблоны подписки (20 минут)

ДАТЧИК публикует поочерёдно пять сообщений (значения любые):

A   lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sector1/air/temperature

B   lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sector2/air/temperature

C   lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sector1/soil/humidity

D   lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sector1/irrigation/state

E   lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/outdoor/soil/temperature

ПАНЕЛЬ: перед каждым прогоном оставляйте ровно ОДНУ подписку из таблицы (лишние удаляйте, иначе результат смешается). Сначала запишите предположение, затем проверьте на опыте.

| Подписка (после префикса lab/<ГРУППА>/<N>/) | Предположение | Факт |
| --- | --- | --- |
| greenhouse/# | A, B, C, D, E | A, B, C, D, E |
| greenhouse/+/air/temperature | A, B | A, B |
| greenhouse/sector1/+ | ничего | ничего |
| greenhouse/+/+/temperature | A, B, E | A, B, E |
| greenhouse/sector1/# | A, C, D | A, C, D |

Вопросы

- Одна из подписок не получила ни одного сообщения. Какая и почему? Сколько уровней в ней и сколько в топиках?

Ответ: greenhouse/sector1/+. После префикса в ней 3 уровня (greenhouse / sector1 / +), а во всех топиках 4 уровня (например greenhouse / sector1 / air / temperature). Знак «+» заменяет ровно один уровень, а не «всё остальное», поэтому совпадений нет. Чтобы получить всё по sector1, нужно greenhouse/sector1/# или greenhouse/sector1/+/+.

- Две подписки дали одинаковый результат, но не совпадают по смыслу. Приведите топик, который попал бы в одну из них и не попал бы в другую.

Ответ: greenhouse/+/air/temperature и greenhouse/+/+/temperature: на топиках A и B они ведут себя одинаково, но вторая шире. Пример: greenhouse/outdoor/soil/temperature (топик E) попадает во вторую (+ заменяет soil) и не попадает в первую, где явно указан уровень air.

- Попробуйте подписаться на greenhouse/#/temperature. Что ответит клиент и почему такой шаблон запрещён?

Ответ: Клиент не даст подписаться и покажет ошибку о неверном топике (брокер ответил бы отказом). По стандарту MQTT знак «#» может стоять только последним уровнем: он означает «все уровни до конца», поэтому после него ничего быть не может.

- Сделайте снимок экрана с результатом любой из подписок — скриншот № 2.

[вставить скриншот № 2]

Задание 3. Retained-сообщения (10 минут)

- ДАТЧИК: отправьте в топик greenhouse/sector1/air/temperature значение 24.1, включив перед отправкой переключатель Retain.

- ПАНЕЛЬ: удалите свою подписку и создайте её заново. Что произошло сразу после подписки?

Ответ: Сразу после подписки пришло сообщение 24.1 с пометкой Retained, хотя датчик ничего нового не отправлял: брокер хранил последнее значение и отдал его новому подписчику.

- ДАТЧИК: отправьте в тот же топик значение 25.9 тоже с флагом Retain. ПАНЕЛЬ: снова переподпишитесь. Сколько сообщений пришло — одно или два? Какое именно?

Ответ: Пришло одно сообщение - 25.9. Новое retained-сообщение заменило старое 24.1.

- ДАТЧИК: отправьте в тот же топик пустое сообщение с включённым Retain. ПАНЕЛЬ: переподпишитесь. Что изменилось?

Ответ: После переподписки не пришло ничего: пустое сообщение с флагом Retain удаляет сохранённое значение в топике.

Вопросы

- Своими словами: какую задачу решает механизм retained в системе мониторинга?

Ответ: Новый или переподключившийся клиент (панель, приложение) сразу получает текущее состояние датчика, не дожидаясь следующего измерения. Это важно для редких данных и статусов: панель не показывает пустой экран.

- Сколько сообщений брокер хранит в одном топике при использовании retained?

Ответ: Одно - последнее retained-сообщение в каждом топике. Каждое новое заменяет предыдущее.

- После этого задания поменяйтесь ролями с напарником.

Задание 4. Завещание устройства (15 минут)

ДАТЧИК: отключитесь (Disconnect), откройте настройки своего подключения и найдите раздел Last Will and Testament. Заполните:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Last-Will Topic | lab/<ГРУППА>/<N>/greenhouse/sensor/status |
| Last-Will Payload | offline |
| Last-Will QoS | 1 |
| Last-Will Retain | true |

Подключитесь заново и сразу вручную опубликуйте в тот же топик значение online с флагом Retain. ПАНЕЛЬ должна быть подписана на этот топик.

Два эксперимента

- Эксперимент А: ДАТЧИК нажимает кнопку Disconnect. Что появилось у панели?

Ответ: У панели осталось online, сообщение offline не пришло.

- Эксперимент Б: ДАТЧИК подключается снова, публикует online, а затем закрывает вкладку браузера крестиком — как будто у устройства выдернули питание. Что появилось у панели?

Ответ: Панель получила offline: брокер опубликовал завещание датчика.

Вопросы

- Почему результаты экспериментов А и Б различаются? Что именно отличает эти два способа завершения работы?

Ответ: При Disconnect клиент отправляет брокеру пакет DISCONNECT, то есть корректно прощается, и брокер удаляет завещание. При закрытии вкладки соединение обрывается без DISCONNECT, брокер считает это аварией и публикует Last Will. Если соединение «зависло» без разрыва, брокер поймёт это по таймауту keepalive (примерно 1,5 × Keep Alive).

- Почему устройство не может само сообщить о своём отключении и кто делает это за него?

Ответ: В момент аварии (пропало питание, сеть, зависла программа) устройство уже не работает и ничего отправить не может. Поэтому сообщение-завещание оно заранее оставляет брокеру при подключении, а публикует его брокер.

- Зачем завещанию флаг Retain? Что увидит панель, если она подключится через десять минут после аварии?

Ответ: Чтобы статус offline сохранился в топике. Панель, подключившаяся через десять минут после аварии, сразу получит offline. Без Retain она увидела бы пустоту и не узнала бы, что датчик отключён.

- Сделайте снимок экрана с полученным сообщением offline — скриншот № 3.

[вставить скриншот № 3]

Задание 5. Постоянная сессия и QoS 1 (20 минут)

Цель: проверить, что брокер умеет сохранять сообщения для временно отключившегося клиента.

Часть 1: сессия сохраняется

- ПАНЕЛЬ: отключитесь, откройте настройки подключения и задайте: MQTT Version — 3.1.1, Clean Session — false, Client ID — panel-<ГРУППА>-<N> (запишите его, он должен остаться неизменным).

- Подключитесь и подпишитесь на greenhouse/# с уровнем QoS 1 (поле QoS в окне подписки).

- Нажмите Disconnect.

- ДАТЧИК: опубликуйте три сообщения в топик greenhouse/sector1/air/temperature со значениями 1, 2, 3, выбрав QoS 1.

- ПАНЕЛЬ: подключитесь тем же самым подключением. Сколько сообщений пришло?

Ответ: Пришли все три сообщения: 1, 2, 3 (по порядку). Брокер сохранил их в сессии, пока панель была отключена.

Часть 2: сессия не сохраняется

- ПАНЕЛЬ: измените Clean Session на true, подключитесь, подпишитесь заново, отключитесь.

- ДАТЧИК: опубликуйте ещё три сообщения с QoS 1.

- ПАНЕЛЬ: подключитесь снова. Сколько сообщений пришло теперь?

Ответ: Не пришло ни одного сообщения: при Clean Session = true сессия и подписка удаляются при отключении, хранить сообщения не для кого.

Вопросы

- Заполните: при Clean Session = false получено 3 сообщений, при Clean Session = true получено 0 сообщений.

- Перечислите три условия, которые должны выполняться одновременно, чтобы сообщения не терялись на время отключения.

Ответ: 1) Постоянная сессия: Clean Session = false. 2) Тот же самый Client ID при переподключении (по нему брокер находит сессию). 3) QoS не ниже 1 и у подписки, и у публикации (доставляется с минимальным из двух уровней).

- Повторите часть 1, но публикуйте с QoS 0. Изменился ли результат? Объясните.

Ответ: По стандарту MQTT брокер не обязан хранить сообщения QoS 0 для отключённого клиента: доставка «не более одного раза», без гарантий, поэтому ожидается 0 сообщений. Примечание: у брокера EMQX по умолчанию включено хранение QoS 0 в очереди сессии (mqueue_store_qos0), поэтому на broker.emqx.io они могут прийти, но это настройка конкретного брокера, а не гарантия протокола.

- Почему механизм retained не решает эту задачу? Что именно он вернул бы вместо трёх сообщений?

Ответ: Retained хранит только одно последнее значение в топике. Вместо трёх сообщений 1, 2, 3 он вернул бы одно - 3. Это механизм «текущего состояния», а не журнала пропущенных событий.

- Сделайте снимок экрана с очередью полученных сообщений — скриншот № 4.

[вставить скриншот № 4]

Задание 6. Мини-проект «Теплица» (25 минут)

Спроектируйте и разыграйте в браузере фрагмент реальной системы. В теплице два отсека; в каждом есть датчик температуры и клапан полива. Есть панель агронома и контроллер полива.

Требования к схеме топиков

- телеметрия и команды разделены на верхнем уровне внутри вашего префикса;

- панель агронома получает всю телеметрию теплицы ОДНОЙ подпиской;

- контроллер полива второго отсека подписан только на свои команды и не видит чужих;

- статус каждого устройства публикуется с Retain, а на случай аварии настроено завещание.

Запишите вашу схему

| Назначение | Полное имя топика |
| --- | --- |
| Температура в отсеке 1 | lab/<ГРУППА>/<N>/telemetry/sector1/air/temperature |
| Температура в отсеке 2 | lab/<ГРУППА>/<N>/telemetry/sector2/air/temperature |
| Команда полива в отсеке 2 | lab/<ГРУППА>/<N>/command/sector2/irrigation/set |
| Статус датчика отсека 1 | lab/<ГРУППА>/<N>/telemetry/sector1/sensor/status (Retain; LWT = offline) |
| Подписка панели агронома | lab/<ГРУППА>/<N>/telemetry/# |
| Подписка контроллера полива отсека 2 | lab/<ГРУППА>/<N>/command/sector2/irrigation/set |

Проверка на практике

- Разыграйте сценарий: датчик публикует температуру 31.5 в первом отсеке; панель это видит; агроном отправляет команду полива во второй отсек; контроллер её получает.

Ответ: Датчик опубликовал 31.5 в telemetry/sector1/air/temperature, панель агронома (подписка telemetry/#) получила значение. Агроном отправил on в command/sector2/irrigation/set, контроллер отсека 2 получил команду.

- Проверьте, что контроллер второго отсека НЕ получает команды для первого отсека. Если получает — исправьте схему.

Ответ: Команда в command/sector1/irrigation/set до контроллера отсека 2 не дошла: его подписка указывает точный топик без «+» и «#». Агроном команды тоже не получает: telemetry/# не захватывает ветку command. Схема исправлений не потребовала.

- Объясните, почему при такой схеме можно выдать датчику право писать только в свою ветку, а исполнительному устройству — только читать команды.

Ответ: Телеметрия и команды разделены на верхнем уровне, поэтому права (ACL) на брокере можно выдать на целую ветку одним правилом: датчику отсека 1 - публикация только в telemetry/sector1/#, контроллеру отсека 2 - только подписка на command/sector2/#. Если смешать команды с телеметрией в одной ветке, подписка агронома захватит команды, а датчик с правом записи в ветку сможет отправлять команды.

Задание 7*. Со звёздочкой (10 минут)

Договоритесь с напарником и подключитесь одновременно, указав в обоих подключениях ОДИНАКОВЫЙ Client ID, например test-duplicate.

- Что произошло со вторым подключением в момент подключения первого? Опишите наблюдаемое поведение.

Ответ: Как только подключился второй клиент с тем же Client ID, брокер разорвал соединение того, кто был подключён раньше. Клиент с автопереподключением тут же подключается снова и выбивает другого, поэтому подключения постоянно «выбивают» друг друга по кругу.

- Какую проблему это создаст на производстве, если инженер зальёт одинаковую прошивку в сорок датчиков?

Ответ: Сорок датчиков с одинаковым Client ID будут бесконечно выбивать друг друга: в каждый момент на связи только один, сообщения теряются, сессии перепутываются, нагрузка на брокер растёт, а найти причину трудно.

- Предложите правило формирования Client ID, которое исключает такую ситуацию.

Ответ: Client ID строится из уникального признака конкретного устройства, а не модели: <тип>-<MAC-адрес или серийный номер>, например greenhouse-sensor-24A1601B2C3D. Его вычисляет прошивка при старте, поэтому одна прошивка даёт разные ID.

Что сдать

- Заполненные таблицы из заданий 2 и 6.

- Письменные ответы на все вопросы (можно прямо в этом бланке).

- Четыре снимка экрана: подключение, результат подписки, сообщение offline, очередь сообщений после переподключения.

Критерии оценки

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Задания 0–1 выполнены, подключение работает | 2 |
| Таблица шаблонов подписки заполнена и ошибки объяснены | 2 |
| Retained и LWT продемонстрированы, разница А/Б объяснена | 2 |
| Эксперимент с сессией выполнен, три условия названы верно | 2 |
| Схема топиков в мини-проекте соответствует всем требованиям | 2 |
| Задание со звёздочкой | +1 |