Практическая работа. Интеграция IoT-устройства с облачной платформой

Выполнил: Кайназар Абдурауф

Цель: подключить ESP32 с датчиком к облаку ThingSpeak, построить графики, получать команды из облака по MQTT, а также научиться выбирать протокол, формат данных и место обработки. Что нужно: браузер; симулятор wokwi.com (проект ESP32 → MicroPython); бесплатный аккаунт на thingspeak.com (регистрация через аккаунт MathWorks, лучше сделать заранее).

Часть 1. Разминка (10 минут)

1.1. Назовите пять причин, зачем IoT-устройству облако.

1) Хранение истории измерений (у микроконтроллера мало памяти).

2) Визуализация: графики и дашборды.

3) Удалённый доступ и управление из любой точки через интернет.

4) Обработка данных: правила, уведомления, аналитика, машинное обучение.

5) Масштабирование и управление парком устройств: регистрация, ключи, обновление прошивок (OTA).

1.2. Чем отличаются телеметрия и команды? В каком направлении идёт каждая?

Телеметрия: данные о состоянии и показания датчиков, идут от устройства в облако (вверх, device → cloud).

Команды: управляющие сообщения, идут из облака/приложения к устройству (вниз, cloud → device), например «включить насос».

1.3. Перечислите шесть базовых блоков облачной IoT-платформы.

1) Подключение устройств (MQTT-брокер / HTTP-шлюз); 2) реестр и управление устройствами (идентификация, ключи, OTA);

3) цифровой двойник (shadow); 4) движок правил; 5) хранилище данных (time-series БД); 6) аналитика, визуализация и API для приложений.

1.4. Что такое vendor lock-in? Приведите реальный пример из лекции.

Vendor lock-in: зависимость от одного поставщика, когда переезд на другую платформу дорог из-за закрытых API, форматов и SDK.

Пример: Google закрыл сервис Cloud IoT Core в августе 2023 года, и всем клиентам пришлось срочно переписывать подключение устройств под другие платформы.

1.5. Почему у каждого устройства должен быть свой ключ, а не один общий на всех?

Если ключ один на всех, то кража ключа из одного устройства открывает доступ ко всем, и отозвать его можно только перепрошив весь парк.

Свой ключ позволяет отозвать доступ только у скомпрометированного устройства, знать, кто именно прислал данные, и давать каждому только его права.

Часть 2. Задачи (30 минут)

Задача 1. MQTT или HTTPS?

Выберите протокол и объясните выбор одной фразой.

| Сценарий | Протокол | Почему |
| --- | --- | --- |
| Метеостанция на крыше раз в час отправляет погоду, команд не получает | HTTPS | Отправка раз в час без команд: проще сделать один запрос и не держать соединение. |
| Умная розетка должна мгновенно включаться из приложения | MQTT | Постоянное соединение с брокером: команда приходит мгновенно, без опроса сервера. |
| Датчик протечки воды на батарейке, отправляет сообщение только при аварии | HTTPS | Устройство спит, просыпается только при аварии и шлёт одно сообщение, держать соединение не нужно. |
| Шлагбаум на парковке открывается по команде охранника | MQTT | Шлагбаум должен в любой момент получить команду с минимальной задержкой. |

Задача 2. Исправьте JSON-сообщение

Устройство отправляет в облако такое сообщение, но платформа его не принимает или не может построить график. Найдите четыре ошибки и запишите правильный вариант.

{ "device": greenhouse-01, "temp": "23.4 °C", "hum": 41.2, }

1) greenhouse-01 без кавычек: строковое значение в JSON обязательно в двойных кавычках.

2) "temp" передан строкой "23.4 °C": по строке нельзя построить график, нужно число 23.4.

3) Единица измерения внутри значения: её выносят в имя поля или отдельное поле.

4) Запятая после последнего поля ("hum": 41.2,): в JSON это синтаксическая ошибка.

Правильный вариант:

{ "device": "greenhouse-01", "temp_c": 23.4, "hum_pct": 41.2 }

Задача 3. Цифровой двойник

Заполните последний столбец: что сделает устройство, когда подключится к облаку?

| desired | reported | Что сделает устройство |
| --- | --- | --- |
| "pump": "on" | "pump": "off" | Включит насос и отправит reported "pump": "on" (состояния совпадут). |
| "pump": "off" | "pump": "off" | Ничего не сделает: желаемое и фактическое состояние уже совпадают. |
| "interval": 60 | "interval": 600 | Сменит интервал отправки с 600 на 60 с и сообщит reported "interval": 60. |

б) Пользователь нажал «Полить» в 14:00, а ESP32 спит до 14:10. Что произойдёт с командой с двойником и без него?

С двойником: команда сохраняется в облаке как desired "pump": "on"; в 14:10 ESP32 просыпается, читает desired, включает полив и подтверждает reported.

Без двойника: в 14:00 устройство спит и команду не получает; сообщение теряется, полива не будет, а пользователь об этом не узнает.

Задача 4. Edge или облако?

| Задача | Edge / облако | Почему |
| --- | --- | --- |
| Датчик дыма включает сирену | Edge | Реакция нужна мгновенно и должна работать даже без интернета. |
| Отчёт о расходе воды за год | Облако | Нужна длинная история данных и хранилище, срочности нет. |
| Робот-пылесос объезжает препятствие | Edge | Решение за миллисекунды, задержка до облака недопустима. |
| Сравнение урожая 20 теплиц по регионам | Облако | Сравнение данных многих объектов из разных регионов в одном месте. |
| Отправлять среднюю температуру за 10 минут вместо 600 измерений | Edge | Предобработка на месте в 60 раз уменьшает трафик. |
| Прогноз поломки станка по истории вибраций | Облако | Обучение модели на большой истории требует мощных вычислений. |

Задача 5. Сколько сообщений и трафика

На ферме 50 датчиков. Каждый отправляет JSON размером 200 байт раз в 10 минут. Месяц считайте за 30 дней, 1 МБ = 1 000 000 байт.

а) Сколько сообщений придёт в облако за сутки и за месяц?

Один датчик: 6 сообщений в час × 24 = 144 в сутки. За сутки: 50 × 144 = 7 200 сообщений.

За месяц: 7 200 × 30 = 216 000 сообщений.

б) Какой объём данных это составит за месяц?

216 000 × 200 байт = 43 200 000 байт = 43,2 МБ в месяц.

в) Датчики стали считать среднее на месте (edge) и отправлять раз в час. Сколько сообщений за месяц теперь? Во сколько раз меньше?

50 × 24 × 30 = 36 000 сообщений в месяц (7,2 МБ). Это в 216 000 / 36 000 = 6 раз меньше.

Задача 6. Правила в облаке

Данные теплиц приходят в топики greenhouse/<номер>/data в формате JSON с полями temp, hum, soil. Напишите условие правила в стиле AWS IoT SQL (SELECT … FROM … WHERE …).

а) Температура выше 35 °C в любой теплице.

SELECT * FROM 'greenhouse/+/data' WHERE temp > 35

б) Влажность воздуха ниже 30 % только в теплице номер 3.

SELECT * FROM 'greenhouse/3/data' WHERE hum < 30

в) Как обнаружить, что устройство перестало присылать данные? Почему это правило важно?

Правило на входящие сообщения само не сработает: нет сообщения, нечему срабатывать. Нужен контроль «сердцебиения»: облако хранит время последнего сообщения каждого устройства и по расписанию проверяет, что now − last_seen не больше 2-3 интервалов отправки, иначе тревога «устройство молчит». Дополнительно можно использовать LWT в MQTT или события отключения (в AWS: $aws/events/presence/disconnected/+).

Это важно, потому что молчащий датчик выглядит как «всё в порядке»: на графике последнее нормальное значение, а теплица в это время может перегреваться.

Задача 7. Аудит безопасности кода

Найдите не меньше четырёх проблем безопасности и предложите исправление для каждой.

# Этот код загружен на все 200 устройств и выложен на GitHub KEY = "7XK2P9QL4M8N1RZT" url = "http://api.thingspeak.com/update?api_key=" + KEY c = MQTTClient("device", "broker.hivemq.com", port=1883) c.subscribe(b"#")

1) Ключ записан в коде и выложен на GitHub: любой может писать в канал. Исправить: сразу перевыпустить ключ, хранить его в отдельном файле конфигурации вне репозитория (.gitignore), почистить историю git.

2) Один ключ на все 200 устройств: утечка с одного устройства компрометирует все. Исправить: отдельный ключ или сертификат для каждого устройства.

3) http:// вместо https://: ключ и данные идут открытым текстом. Исправить: https://api.thingspeak.com.

4) Публичный брокер на порту 1883 без TLS и пароля: любой читает данные и шлёт команды. Исправить: свой или облачный брокер, TLS на 8883, логин/пароль или сертификаты.

5) Подписка на «#»: устройство получает весь трафик брокера и может выполнить чужие команды. Исправить: подписка только на свой топик, например college/<id>/cmd, и ACL на брокере.

6) Client ID "device" одинаковый у 200 устройств: они будут выбивать друг друга с брокера. Исправить: Client ID из MAC-адреса или серийного номера.

Часть 3. Практика: ESP32 в облаке (40 минут)

Задание 3.1. Создайте канал ThingSpeak

Войдите на thingspeak.com → Channels → New Channel. Название: «Теплица_<фамилия>». Включите поля: Field 1 «Температура», Field 2 «Влажность». Сохраните канал и откройте вкладку API Keys.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Channel ID | 3537178 |
| Write API Key (первые 4 символа) | G8N3 |
| Ссылка на канал | https://thingspeak.mathworks.com/channels/3537178 |

Никому не показывайте полный Write API Key: с ним любой может записывать данные в ваш канал.

Задание 3.2. Отправка данных в облако

В Wokwi создайте проект ESP32 (MicroPython). Подключите датчик DHT22: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → D4 (GPIO 4). Код подключения к Wi-Fi уже готов, скопируйте его в начало main.py:

import network, time wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect("Wokwi-GUEST", "") print("Подключение к Wi-Fi", end="") while not wlan.isconnected(): print(".", end="") time.sleep(0.1) print(" готово:", wlan.ifconfig()[0])

Допишите программу, которая каждые 20 секунд: измеряет температуру и влажность, отправляет их в ThingSpeak в поля field1 и field2 (модуль urequests, адрес https://api.thingspeak.com/update), печатает номер записи из ответа сервера.

Запустите симуляцию, несколько раз поменяйте температуру датчика (кликните по DHT22 во время работы) и убедитесь, что на графиках канала появились точки.

Программа (продолжение main.py после кода подключения к Wi-Fi; field3 из задания 3.3а уже добавлено):

# ---- Задания 3.2 и 3.3: отправка в ThingSpeak каждые 20 с ---- import dht import urequests from machine import Pin try: from config import WRITE_API_KEY # ключ хранится в отдельном файле except ImportError: WRITE_API_KEY = "XXXXXXXXXXXXXXXX" # вставьте свой Write API Key URL = "https://api.thingspeak.com/update" INTERVAL = 20 # бесплатный ThingSpeak принимает не чаще 1 раза в 15 с ALARM_T = 30.0 # порог тревоги, °C sensor = dht.DHT22(Pin(4)) sent = 0 while True: try: sensor.measure() t = sensor.temperature() h = sensor.humidity() alarm = 1 if t > ALARM_T else 0 # field3 = 1 при t > 30 °C r = urequests.get("{}?api_key={}&field1={:.1f}&field2={:.1f}&field3={}" .format(URL, WRITE_API_KEY, t, h, alarm)) entry = r.text.strip() # номер записи, 0 = отклонено r.close() if entry != "0": sent += 1 print("t={:.1f} C h={:.1f} % тревога={} -> запись №{} (всего: {})" .format(t, h, alarm, entry, sent)) except OSError as e: print("Ошибка:", e) time.sleep(INTERVAL)

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Сколько записей отправлено? | 8 записей (entry_id 1-8): 4 при 24,5 °C и 4 при 40,5 °C. |
| Что вернул сервер в ответ? | Номер созданной записи (entry_id): 1, 2, 3 ... 8. Если запрос отклонён (слишком часто или неверный ключ), сервер возвращает 0. Один раз соединение TLS оборвалось (MBEDTLS_ERR_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY): программа вывела ошибку и продолжила работу, следующая отправка прошла. |
| Почему интервал 20 секунд, а не 5? | Бесплатный ThingSpeak принимает не чаще 1 записи в 15 с, более частые запросы отклоняются (ответ 0). 20 с дают запас; к тому же реже отправка = меньше трафика и энергии. |

Задание 3.3. Тревога и виджеты

а) Включите в канале Field 3 «Тревога». Доработайте код: если температура выше 30 °C, отправляйте field3 = 1, иначе 0.

б) На странице канала нажмите Add Widgets и добавьте виджет Gauge (стрелочный индикатор) для температуры и Lamp Indicator для тревоги.

Выполнено: в коде выше field3 = 1 при t > 30 °C, иначе 0. На странице канала добавлены виджеты Gauge «Температура» (Field 1, шкала 0-50 °C, красная зона от 30 °C) и Lamp Indicator «Тревога» (Field 3, горит красным при значении больше 0). После того как температура на DHT22 поднята до 40,5 °C, field3 стал равен 1 и лампа загорелась.

Рис. 1. Канал ThingSpeak: 8 записей, график температуры (скачок с 24,5 до 40,5 °C).

Рис. 2. График тревоги (field3), виджеты Gauge и Lamp Indicator.

Задание 3.4. Команды из облака (повышенная сложность)

Подключите светодиод через резистор 220 Ом к GPIO 2 — он изображает насос. Подпишите устройство на топик college/<фамилия>/cmd на брокере broker.hivemq.com (модуль umqtt.simple). Команда pump_on включает светодиод, pump_off выключает. Отправка данных в ThingSpeak при этом должна продолжать работать.

Проверьте работу через веб-клиент HiveMQ (поиск: «HiveMQ websocket client»): подключитесь, в поле Topic укажите свой топик и опубликуйте команду.

Открытый брокер broker.hivemq.com используется только для учёбы: на нём нет шифрования и паролей. В реальном проекте — облачный брокер с TLS на порту 8883 и своими учётными данными.

Итоговая программа (после кода подключения к Wi-Fi). MQTT проверяется без блокировки (check_msg), а отправка в ThingSpeak идёт по таймеру раз в 20 с, поэтому обе функции работают одновременно:

# ---- Задание 3.4: ThingSpeak (телеметрия) + MQTT (команды насосу) ---- import dht import machine import ubinascii import urequests from machine import Pin from umqtt.simple import MQTTClient try: from config import WRITE_API_KEY except ImportError: WRITE_API_KEY = "XXXXXXXXXXXXXXXX" # вставьте свой Write API Key TS_URL = "https://api.thingspeak.com/update" SEND_EVERY_MS = 20000 PING_EVERY_MS = 30000 ALARM_T = 30.0 BROKER = "broker.hivemq.com" CMD_TOPIC = b"college/kainazar/cmd" CLIENT_ID = b"esp32-kainazar-" + ubinascii.hexlify(machine.unique_id()) sensor = dht.DHT22(Pin(4)) pump = Pin(2, Pin.OUT) # светодиод изображает насос pump.value(0) def on_message(topic, msg): cmd = msg.decode().strip().lower() if cmd == "pump_on": pump.value(1) print("Команда pump_on: насос ВКЛЮЧЁН") elif cmd == "pump_off": pump.value(0) print("Команда pump_off: насос ВЫКЛЮЧЕН") else: print("Неизвестная команда:", cmd) def mqtt_connect(): c = MQTTClient(CLIENT_ID, BROKER, port=1883, keepalive=60) c.set_callback(on_message) c.connect() c.subscribe(CMD_TOPIC) # только свой топик, а не "#" print("MQTT: подписка на", CMD_TOPIC.decode()) return c def send_to_thingspeak(): sensor.measure() t = sensor.temperature() h = sensor.humidity() alarm = 1 if t > ALARM_T else 0 r = urequests.get("{}?api_key={}&field1={:.1f}&field2={:.1f}&field3={}" .format(TS_URL, WRITE_API_KEY, t, h, alarm)) entry = r.text.strip() r.close() print("t={:.1f} C h={:.1f} % тревога={} -> запись №{}" .format(t, h, alarm, entry)) client = mqtt_connect() last_send = time.ticks_ms() - SEND_EVERY_MS # первая отправка сразу last_ping = time.ticks_ms() while True: try: client.check_msg() # не блокирует: проверяет новые команды now = time.ticks_ms() if time.ticks_diff(now, last_send) >= SEND_EVERY_MS: last_send = now try: send_to_thingspeak() except OSError as e: # ошибка HTTP/датчика не рвёт MQTT print("ThingSpeak/DHT22:", e) if time.ticks_diff(now, last_ping) >= PING_EVERY_MS: last_ping = now client.ping() # держим соединение с брокером except OSError as e: print("Ошибка:", e, "- переподключение к MQTT") time.sleep(2) try: client = mqtt_connect() except OSError: pass time.sleep_ms(100)

Проверка: через MQTT-клиент в топик college/kainazar/cmd отправлены pump_on и pump_off. Устройство ответило «насос ВКЛЮЧЁН» и «насос ВЫКЛЮЧЕН», светодиод загорелся и погас, а отправка в ThingSpeak всё это время продолжалась (записи 1-8).

Рис. 3. Симуляция в Wokwi: отправка в ThingSpeak, тревога при 40,5 °C, команды pump_on и pump_off.

Часть 4. Отчёт (10 минут)

| Пункт | Ваш ответ |
| --- | --- |
| Ссылка на проект Wokwi | https://wokwi.com/projects/477919234805601281 |
| Ссылка на канал ThingSpeak (сделайте канал Public) | https://thingspeak.mathworks.com/channels/3537178 |
| Какие задания выполнены полностью | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Что было самым сложным | Совместить в одном цикле приём команд по MQTT и отправку в ThingSpeak раз в 20 секунд так, чтобы одно не блокировало другое. |
| Вывод: что даёт облако вашей теплице | Облако хранит историю температуры и влажности, строит графики, показывает тревогу и позволяет управлять поливом удалённо. При этом решения, требующие мгновенной реакции, лучше оставлять на самом устройстве. |

Критерии оценки

| Часть | Баллы |
| --- | --- |
| Часть 1. Разминка | 10 |
| Часть 2. Задачи 1–7 | 35 (по 5 за задачу) |
| Задание 3.1. Канал | 5 |
| Задание 3.2. Отправка данных | 20 |
| Задание 3.3. Тревога и виджеты | 10 |
| Задание 3.4. Команды из облака | 10 |
| Часть 4. Отчёт | 10 |
| Итого | 100 |